诚展光学（厦门）有限公司

污染防治管理程序

文件编号：PADAD065 版次：1.0

文件履历表

| 版次 | 制/修订日期 | 制/修订内容概要 | 制/修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2023.3.17 | 规范各排污环节运行与监督管理降低污染 |  |

文件签核

| 文件所属 体系类别 | ISO文件 | 内控文件 | 行政人资 | 资讯体系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ◎ |  |  |  |
| 体系负责人签核 |  |  |  |  |
| 制订部门 | 制订日期 | 制订人 | 审核 | 核准 |

污染防治管理程序

目的

为进一步加强环保监督管理，规范公司员工环境保护行为，减少污染影响，保护人民身体健康，落实环保责任，特制定本制度。

适用范围

全公司。

职责

环保委员组织框架。

名词解释

无。

流程顺序

要求→通知→执行→监督。

工作程序

工作执行原则，依据“挥发性污染物防治标准”执行共计四大项59条。

台账管理项，由EHS定期向相关部门收集并核对监督。并记录于《挥发性污染物防治台账月度核对表》（共计6条）。

源头管理项，由运营中心核定所有产品工艺，确保不出现淘汰污染工艺，并提升优化工艺减少污染。

密闭、负压管理项，由相关部门执行，治理组每日巡视检查发现异常第一时间要求相关部门改善。并记录于《挥发性污染物防治防泄漏巡查表》（共计27条）跟踪。

治理设施项，由相关部门执行，EHS每日巡视检查发现异常第一时间要求相关部门改善。并记录于《挥发性污染物防治治理设施巡查表》（共计24条）跟踪。

其他关键环节

负压，产生VOC的密闭场所应保持负压由相关部门执行并记录于《废气处理设施每日点检表》，由治理组持续关注。

设施点检运行、每周脱附由相关部门执行并记录于《废气净化装置运行记录》或《注塑废气设施运行记录》，具备脱附功能的有机废气处理设施活性炭每4个月更换一次，没有脱附功能的有机废气处理设施活性炭每月更换一次，由相关部门执行，EHS记录于《活性炭使用更换明细》。

酸雾环节有针对性的由相关部门执行并记录于《电镀废水及酸雾监测记录表》，并由酸雾治理组执行监督记录于《环保标准化检查表（酸雾治理组）》检查表

粉尘管理由相关部门执行并记录于《中英集尘器点检表》并由酸雾治理组执行监督记录于《环保标准化检查表（粉尘治理组）》

污水管理由相关部门执行相应的调控有序轮流排放并由污水治理组执行操作记录于《净化站环保设施运行记录》、《净化站各PH值校正记录》、《诚展光学电镀废水RO回收率登记表》、《电镀废水及酸雾监测记录表》、《环保标准化现场检查表（废水治理组）》

固废管理由相关部门执行并记录于各标示标签小程序并由固废治理组执行监督记录于《环保标准化现场检查表（固废治理组）》。

相关制度

无。

表单及附件

《挥发性污染物防治台账月度核对表》

《挥发性污染物防治防泄漏巡查表》

挥发性污染物防治治理设施巡查表》

《废气净化装置运行记录表》

《废气处理设施每日点检表》

《活性炭使用更换明细》

《电镀废水及酸雾监测记录表》

《环保标准化检查表（酸雾治理组）》

《中英集尘器点检表》

《环保标准化检查表（粉尘治理组）》

《净化站环保设施点检表》

《电镀废水及酸雾监测记录表》

《净化站各PH计校正记录》

《诚展光学废水回收登记表》

《环保标准化现场检查表（废水治理组）》

《环保标准化现场检查表（固废治理组）》

《注塑废气设施运行记录》